JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMON

KÄYTTÖOHJEET

Betonirunkoinen AG-puhdistamo

# Käyttöohjeet

# Sisällysluettelo

Käyttöohjeet	2

1	Sisällysluettelo	2

2	Johdanto	3

3	AG-puhdistamon sisältö	3

4	Puhdistamon toiminta	4

4.1	Puhdistusprosessi	4

5	Puhdistamon asennus ja käyttöönotto	5

6	Puhdistamon käyttö- ja huoltotoimenpiteet	5

6.1	Huoltosopimuskohteen käyttötarkastutoimenpiteet.	5

6.2	Huoltotoimenpiteet, jos huoltosopimusta ei ole tehty.	6

7	Näytteenotto	7

8	Lisätietoja harrastajalle	7

9	Huoltopäiväkirja	8

10	Yhteystiedot	8

# Johdanto

Goodwell Oy on kehittänyt vankkarakenteisen jäteveden pienpuhdistamon, joka täyttää asetuksen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Puhdistamo kykenee poistamaan jäteveden ravinteet ja ympäristökuormituksen tehokkaasti. Asetus edellyttää, että kiinteistöllä, jolla pienpuhdistamo on, tulee olla laitteistoa koskevat huolto-ohjeet. Nämä kädessäsi olevat käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on tarvittaessa esitettävä viranomaiselle. Jätevesijärjestelmän toiminnan turvaamiseksi puhdistamoa on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti. Jätevesijärjestelmän liete ja umpikaivojen jäte on kuljetettava ja käsiteltävä siten kuin siitä säädetään jätelaissa (1072/1993) tai sen nojalla.

# Goodwell- AG-puhdistamon sisältö

Goodwell Oy:n toimittama AG-puhdistamo on kaksiosastoinen betonirakenteinen valmis puhdistamo. Puhdistamo toimii panosperiaatteella.

Kuvassa AG1P

Puhdistamon osat ovat

1. Esiselkeytyssäiliö (ensimmäinen osasto, jonka tilavuus on 1,5 – 3,25 m3 mallista riippuen)

2. Lietteen palautuspumppu 300W / 230V

3. Kirkastepumppu 300W / 230V

4. Panospumppu (versiossa P) 230V tai läpivirtausyhde (T-muoto; kuvassa)

5. Ilmastuslautanen D=40cm

6. Huoltoluukku D=60cm

7. Näytteenottoyhde hanalla ja säiliöllä

8. Prosessi- eli aktiivilietesäiliö (tilavuus mallista riippuen 1,5 – 3,25 m3).

9. Ohjauskytkimet, 2 kpl GW1 pintakytkimiä ylirajahälytykseen ja ns. lomakäytön valvontaan (eivät näy kuvassa)

10. Sähkö- eli ohjauskeskus, GW 10 SE/AS1 erillisessä metallikaapissa:

- logiikkaohjaus

- ilmastuskompressori

- muovikoteloitu keskus

- kontaktorit ja ohjausreleet

- käy-0-käsi ohjauskytkimet

- käyttötuntilaskimet

- ryhmävarokkeet

- pääkytkin

- kemikaalin annostelupumppu

- lämmitys

11. Saostuskemikaali, ”PAX 14”, 30 l / n.39 kg, kemikaaliastia on ensimmäisessä osastossa

10. Sähkö- ja ohjauskeskus

Relekytkimet

Logiikkaohjelmointi

Kemikaalipumppu

Ilmastuskompressori

11. Saostuskemikaalisäiliö

”PAX-14” liuos, 30 litraa, n. 40 kg

# Puhdistamon toiminta

AG-puhdistamoja on kolmea eri mallia, jotka on rakennettu erikokoisten kiinteistöjen tarpeisiin:

AG-1P 3m3 kokonaistilavuus,

AG-2P 5m3 kokonaistilavuus,

AG-3P 6,5 m3 kokonaistilavuus

Toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla, hankkimanne puhdistamon tulee olla valittu kiinteistönne jätevesien käsittelyä koskevan suunnitelman mukaisesti kiinteistönne tarpeisiin siten, että mitoitus vastaa sekä asetuksen (*) että käytön vaatimuksia. AG-puhdistamo on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ja soveltuu kaikille tavanomaisille asumisjätevesille. Puhdistamo toimii ns. biologis-kemiallisena puhdistamona, ja sen toiminta perustuu aktiivisen lietteen avulla luonnonmukaiseen biologiseen puhdistamiseen (mikro-organismit) ja fosforin kemialliseen saostamiseen. Puhdistamon toimintaa ohjaa keskus, johon on ennalta ohjelmoitu kaikki puhdistamon toimintaa ohjaavat parametrit.
(*) Asetuksen mukaan mitoituksen määräävä asukasmäärä on todellinen asukasluku, tai huoneistoalan avulla laskettava asukasluku (koko ala m2/30), mutta aina vähintään 5. Tapauskohtaisesti, jos kiinteistö on kovin suuri, asiasta on syytä keskustella paikallisen lupaviranomaisen kanssa kohtuuttomien mitoitusten välttämiseksi.

## Puhdistusprosessi

Goodwell Oy:n AG-puhdistamossa kaikki kiinteistössä muodostuva jätevesi johdetaan puhdistamon ensimmäiseen osastoon, jossa raskaampi liete laskeutuu kaivon pohjalle. Toisessa osastossa tähän johdettu jätevesi puhdistetaan biologisen aktiivisen lietteen, ilmastuksen ja fosforinpoistokemikaalin avulla. Hyvin toimivassa puhdistamossa prosessisäiliö ei juuri haise. Puhdistettu jätevesi pumpataan kirkastepumpulla yksi tai kolme kertaa vuorokaudessa suunniteltuun purkupaikkaan.

Ohjauskeskus ohjaa pumppuja ja muita laitteita keskuksen logiikkaan ennalta ohjelmoidulla tavalla. Ohjelmoinnin tekee Goodwell-puhdistamon asentaja puhdistamoa käyttöönotettaessa.

# Puhdistamon asennus ja käyttöönotto

Viranomaiselta saadun toimenpideluvan ja sen liitteenä olevan jätevesien käsittelysuunnitelman mukaisesti valitun Goodwell Oy:n AG-puhdistamo on asennettava ohjeiden mukaan. Puhdistamon käyttökuntoon saattamisen siihen liittyvine sähkökytkentöineen tekee aina Goodwell Oy:n valtuuttama asentaja. Asentaja varmistaa, että laite on käyttöönotettaessa toimintakunnossa, ja antaa luvan täyttää puhdistamo puhtaalla vedellä.

Sähkökytkentöjä ja ohjausparametrejä ei saa muuttaa tai tehdä ilman Goodwell Oy:n lupaa.

Vahva betonirunkoinen

AG-puhdistamo

# Puhdistamon käyttö- ja huoltotoimenpiteet

Goodwell Oy suosittelee, että Goodwell-puhdistamon hankkinut asiakas tekee huolto-sopimuksen puhdistamon käytön ylläpidosta Goodwell Oy:n kanssa! (vrt. haja-alueen jätevesiasetus, §9)

Goodwell Oy:n toimittama puhdistamo on paitsi helppo asentaa myös varsin helppohoitoinen. Mikään laite ei kuitenkaan toimi huoltamatta ja jäteveden pienpuhdistamo ei ole tässä poikkeus.

Seuraavassa on esitetty käyttö- ja huoltotoimet, jotka tulisi suorittaa. Huoltotoimet riippuvat siitä onko puhditamosta tehty huoltosopimus siten, että huoltosopimuskohteessa asiakkaalle ”pakollinen” käytön tarkkailu rajoittuu merkkivalon palamiseen (ks. kuva seur. sivulla).

## Huoltosopimuskohteen käyttötarkastutoimenpiteet.

Huom! Goodwell Oy suorittaa määräaikaishuollot ennakolta laaditun suunnitelman ja aikataulun perusteella. Kemikaalin ja lietetilan tarkastukset ovat huoltosopimuskohteessa vapaaehtoisia toimia. Pakolliset tarkastukset keltaisella pohjalla.

Jos puhdistamossa on punainen hälytysvalo, se ilmoittaa syttyessään hälytyksistä.

Normaaleissa toimituksissa on vihreä toimintavalo.

| Kohde | Toistuvuus | Mitä tehdään | Jos ongelmia |
| --- | --- | --- | --- |
| Merkkivalo | Päivittäin tai viikoittain | Varmistutaan, että valo palaa | Jos valo ei pala, ota yhteys Goodwell-huoltoon |
| Lietesäiliö (vapaaehtoinen tarkastus) | 4 krt vuodessa | Silmävarainen tarkistus | Jos lietesäiliö on täynnä, ota yhteys Goodwell-huoltoon |
| Saostuskemikaali (vapaaehtoinen tarkastus) | 4 krt vuodessa | Silmävarainen tarkistus | Jos kemikaali on lopussa, ota yhteys Goodwell-huoltoon |

## Huoltotoimenpiteet, jos huoltosopimusta ei ole tehty.

| Merkkivalo | Päivittäin tai viikoittain | Varmistutaan, että valo palaa | Jos valo ei pala, niin tilaa huolto |
| --- | --- | --- | --- |
| Lietesäiliö | 4 krt vuodessa | Silmävarainen tarkistus | Jos lietesäiliö on täynnä, niin tilaa lietteen tyhjennys |
| Saostuskemikaali | 4 krt vuodessa | Silmävarainen tarkistus | Jos kemikaali on lopussa, niin tilaa kemikaalia |
| Haju |  | Hajuongelmia | Tilaa huolto |

Lietesäiliö tulee tyhjentää kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin kaikissa tapauksissa ainakin vuosittain. Lietetyhjennys on tehtävä jätelain ja ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla. Lietesäiliö on tyhjennettävä useammin kuin kaksi kertaa vuodessa, mikäli lietettä kertyy enemmän ja se häiritsee puhdistustulosta.

Öljyt, maalit ja liuottimet ovat puhdistamon pieneliökannalle vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erittäin vaarallisesti puhdistamon toimintaan ja saattavat väliaikaisesti

saada koko puhdistamon toiminnan katkeamaan.  Tämän jälkeen kestää muutama viikko ennen kuin puhdistamon toiminta palaa jälleen normaaliksi.  Bakteereille myrkyllisten aineiden kuten kloorin, ”kodin putkimiehen”, vahvojen pesuaineiden ja rasvanpoistajien käyttöä on myös syytä välttää.

Merkkivalo on ohjauskeskuskotelon päällä tai sivulla.

# Näytteenotto

Ympäristöviranomainen valvoo, että puhdistamo toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Puhdistamon toiminta voidaan varmistaa puhdistetusta jätevedestä l. kirkasteesta tehdyn jätevesianalyysin avulla.

Kirkastepumpun poistoputkessa on hanalla varustettu yhde ja letku, jonka avulla näyte voidaan ottaa. Näytteen saamiseksi letkun alle on asennettava puhdas astia (esim. ämpäri) ja avattava hana. Näytteen annetaan kertyä astiaan muutama vuorokausi, jonka jälkeen astiasta voidaan ottaa analysointia varten ns. kokoomanäyte. Näyteastian on oltava ehdottoman puhdas ja näytteenotto on suoritettava näytteen tutkivan laboratorion ja ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita noudattaen.

# Lisätietoja harrastajalle

Harjaantunut käyttäjä voi tehdä joitakin sellaisia puhdistamon toimintaa tarkkailevia toimenpiteitä, joita ei suositella kaikille.

Vihreä merkkivalo ei pala:

Jos vihreä merkkivalo on sammunut, niin jokin puhdistamon koneista on vaurioitunut.

Käsikäyttö-kytkimillä voi testata, mikä laitteista ei toimi.

Mikäli pumput ja ilmastus toimivat normaalisti, on vika merkkilampussa joka tulee vaihtaa. Lampun voi vaihtaa, mikäli osaa tehdä sen tiivisteitä rikkomatta.

Punainen merkkivalo palaa:

Jos puhdistamo on varustettu punaisella varoitusmerkkivalolla, kertoo lampun syttyminen myös tulvimisongelmasta puhdistamossa.  Jos punainen lamppu syttyy, ottakaa yhteys huoltoon tai tyhjentäkää puhdistamo sekä selvittäkää ja korjatkaa tulvimisen syy.

Lietteen laskeutuvuus:

Puhdistamon prosessipuolelta otettavasta näytteestä voidaan laskeutuskokeella selvittää puhdistamon toimivuutta. Laskeutuskoe on hyvä suorittaa joka kuukausi, mutta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Laskeutuskoe tapahtuu siten, että noin litran kokoiseen kirkkaaseen astiaan otetaan ilmastuksen aikana prosessitilasta litra puhdistettavaa vettä. Veden annetaan olla astiassa puolen tunnin ajan. Tämän jälkeen noin 2/3 astiasta tulisi olla kirkasta vettä ja noin 1/3 aktiivilietettä astian pohjalla. Tarkemmin sanottuna aktiivilietettä tulisi olla litran astiassa 200 - 400 ml astian pohjalla.

Pos 1 Aktiivilietettä on vähemmän kuin 200 ml/l, tulee puhdistamon palautuspumppausta vähentää tai väliaikaisesti lopettaa palautuspumppaus esim. yhdeksi kuukaudeksi

Pos 2 Aktiivilietettä on enemmän kuin 400ml/l, tulee puhdistamon palautuspumppausta lisätä

tai palautuslietepumpun K4-ohjausreleestä käsikäyttökytkimellä palauttaa yhden minuutin ajan lietettä lietevarastoon. Mikäli aktiivilietettä on liikaa vielä viikon päästä, on tilattava lietevaraston tyhjennys, jolloin voi vielä pumpata noin 30 - 60 sekunnin verran palautuspumpulla aktiivilietettä lietevarastoon ennen tyhjennystä.

Pos 3 Mikäli aktiiviliete ei saostu astian pohjalle tiiviiksi ”patsaaksi”, vaan jää vellomaan astiaan, on kemikaalin syöttöä lisättävä tai tarkastettava, että kemikalointi toimii.

Alla ovat ohjeet kyseisiin toimenpiteisiin:

Palautuspumppauksen vähentäminen ja lisääminen:

1. Paina ohjauskeskuksella olevasta logiikasta painiketta OK

2. Valitse nuolinäppäimillä valikon kohta PARAMETERS ja paina OK

3. Valitse nuolinäppäimillä valikon kohta T7 ja paina OK

4. Mene oikeaa nuolinäppäintä painaen kohtaan, jossa näkyy pumpun käyntiaika ja paina OK

5. Ajan määrä alkaa vilkkua ja voit nuolinäppäimillä joko lisätä tai vähentää pumpun käyntiaikaa

6. Kun sopiva aika on muutettu paina OK ja uusi aika astuu voimaan

7. Paina kolme (3) kertaa ESC – näppäintä ja tulet tilaan, jossa lukee puhdistamossa tapahtuva prosessi (esim. ilmastus)

Palautuspumppausta kannattaa muuttaa vain muutaman sekunnin kerrallaan. Palautusta voi taas muuttaa seuraavassa laskeutuskokeessa, jos halutaan lisää muutosta. Oletusarvona palautuspumppaukselle on 4 sekuntia.

Palautuslietteen käsikäyttö ohje:

Palautuslietteen käsikäyttö tapahtuu kääntämällä K4-ohjausrele automaattiasennosta (AUT) käsikäytölle (ON). Muista kääntää ohjausrele takaisin AUT-asentoon pumppauksen jälkeen. Alla olevasta taulukosta selviää, kuinka kauan palautuspumppua on käytettävä lietemääristä riippuen:

Lietemäärä		Pumppausaika

500ml/l			60s

600ml/l			90s

700ml/l			120s

800ml/l			180s

Kemikaalin syötön lisäys:

1. Paina ohjauskeskuksella olevasta logiikasta painiketta OK

2. Valitse nuolinäppäimillä valikon kohta PARAMETERS ja paina OK

3. Valitse nuolinäppäimillä valikon kohta T2 ja paina OK

4. Mene oikeaa nuolinäppäintä käyttäen kohtaan, jossa näkyy pumpun käyntiaika ja paina OK

5. Ajan määrä alkaa vilkkua ja voit nuolinäppäimillä lisätä pumpun käyntiaikaa

6. Kun sopiva aika on muutettu paina OK ja uusi aika astuu voimaan

7. Paina kolme (3) kertaa ESC – näppäintä ja tulet tilaan, jossa lukee puhdistamossa tapahtuva prosessi (esim. ilmastus)

Kemikaalin syöttöä kannattaa muuttaa vain korkeintaan minuutin kerrallaan. Kemikaalin syöttöä voi muuttaa seuraavassa laskeutuskokeessa, jos halutaan enemmän muutosta prosessissa. Oletusarvona kemikaalin syötölle on 3 minuuttia.

Kemikaalipumpun toiminta:

Ohjauskeskuksessa on kemikaalipumpun toimintaa ohjaava rele, jota koeistamalla voi tarkistaa toimiiko letkupumppu. Mikäli ohjauskeskuksen relekytkintä painettaessa letkupumpun akselin pää (pumpun kotelon alla) ei pyöri, on kemikaalipumpun toiminnassa ongelmia. Kemikaalin kulumista voi tarkkailla seuraamalla kemikaalisäiliön nestepinnan muutoksia esim. parin viikon tai kuukauden välein.

Kemikaalia kuluu kiinteistökohtaisessa yhden perheen puhdistamossa 1-2 kanisteria vuodessa (30–60 l).

Prosessin toiminta:

Prosessin toimivuutta voi seurata hajun ja prosessissa olevan lietteen värin avulla. Lähtökohtana on, että hyvin toimiva prosessissa oleva jätevesi ei juurikaan haise. Värin seuraaminen voi pimeässä säiliössä olla hieman vaikeaa, mutta vaahtoaminen tai poikkeuksellinen tumma väri kertoo prosessia koskevista ongelmista.

Tällöin on syytä tehdä lietteen laskeutuvuuskoe ja tarkistaa huoltopäiväkirjasta onko lietteen tyhjennyksestä kulunut liian kauan.

9. Hälytykset

Vihreä valo sammuu

- joku puhdistamon laitteista vaurioitunut. Käsikäyttökytkimellä voidaan tarkista, mikä laite vaurioitunut.

- Kemikaali lopussa (lisävaruste)

- Merkkivalo on vaurioitunut

Punainen valo syttyy

kuten edellä ja lisäksi puhdistamossa voi olla tulva tilanne.

Kaukovalvonta (lisävaruste)

- Kaukovalvontaan voidaan siirtää kaikki edelliset hälytykset ja ne saadaan tekstiviestinä haluttuun matkapuhelimeen

- Hälytyksiä voidaan seurata myös internetissä valvomoltamme kotikoneella.

- Valvomosta saadaan myös tilanne tiedot puhdistamon toimivuudesta.

- Kaukovalvontaan liitetyt anturit antavat tiedot matemaattiselle laskenta ohjelmalle, mikä ilmoittaa valvomosta tilanteen: kaikki kunnossa, kuntovaroitus ja hälytys.

- Antureiden antamat trendikäyrät ovat myös nähtävillä.

# 10  Huoltopäiväkirja

Käyttöohjeen takakannessa olevaan huoltopäiväkirjaan voit tehdä puhdistamon tarkkailua koskevia muistiinpanoja. Huoltopäiväkirjalehtiä voit tilata Goodwell Oy:ltä lisää maksutta.

# 11 Yhteystiedot

Pumppaamon toimintaa koskevissa asioissa voit kääntyä Goodwell-huollon puoleen, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa, puh. 09-247 00 801 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ goodwell.fi. Internetistä löydät lisätietoja osoitteesta www.goodwell.fi.

|  |  |  | GOODWELL OY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Huoltopäiväkirja |  |  |
|  |  |  | Puhdistamon tyyppi |  |  |
| Puhdistamon osoite |  |  |  |  |  |
| Huollosta vastaavan puhelinnumero |  |  |  |  |  |
| Tarkastuslista |  |  |  |  |  |
| Päivämäärä | Merkkivalo | Haju | Kemikaali | Liete | Muuta |